## <DHCP>dis cu

## [V200R003C00]

## #

## sysname DHCP

## #

## snmp-agent local-engineid 800007DB03000000000000

## snmp-agent

## #

## clock timezone China-Standard-Time minus 08:00:00

## #

## portal local-server load flash:/portalpage.zip

## #

## drop illegal-mac alarm

## #

## vlan batch 43 100 200

## #

## wlan ac-global carrier id other ac id 0

## #

## set cpu-usage threshold 80 restore 75

## #

## dhcp enable

## #

## ip pool vlan111

## gateway-list 172.16.111.254

## network 172.16.111.0 mask 255.255.255.0

## excluded-ip-address 172.16.111.1 172.16.111.10

## excluded-ip-address 172.16.111.251 172.16.111.253

## dns-list 8.8.8.8

## #

## ip pool vlan112

## gateway-list 172.16.112.254

## network 172.16.112.0 mask 255.255.255.0

## excluded-ip-address 172.16.112.1 172.16.112.10

## excluded-ip-address 172.16.112.251 172.16.112.253

## dns-list 172.16.128.53

## #

## ip pool ap

## gateway-list 10.1.43.254

## network 10.1.43.0 mask 255.255.255.0

## excluded-ip-address 10.1.43.1 10.1.43.100

## excluded-ip-address 10.1.43.201 10.1.43.253

## dns-list 8.8.8.8

## option 43 hex F1 04 0A 01 2B FE

## #

## ip pool staff

## gateway-list 192.168.100.254

## network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0

## excluded-ip-address 192.168.100.1 192.168.100.10

## excluded-ip-address 192.168.100.251 192.168.100.253

## dns-list 8.8.8.8

## #

## ip pool guest

## gateway-list 192.168.200.254

## network 192.168.200.0 mask 255.255.255.0

## excluded-ip-address 192.168.200.1 192.168.200.10

## excluded-ip-address 192.168.200.251 192.168.200.253

## dns-list 8.8.8.8

## #

## aaa

## authentication-scheme default

## authorization-scheme default

## accounting-scheme default

## domain default

## domain default_admin

## local-user admin password cipher %$%$K8m.Nt84DZ}e#<0`8bmE3Uw}%$%$

## local-user admin service-type http

## local-user user1 password cipher %$%$E:"y~%S6CYNWos1s<nHI=cU`%$%$

## local-user user1 privilege level 15

## local-user user1 service-type telnet terminal ssh

## #

## firewall zone Local

## priority 15

## #

## interface Vlanif43

## dhcp select global

## #

## interface Vlanif100

## dhcp select global

## #

## interface Vlanif200

## dhcp select global

## #

## interface GigabitEthernet0/0/0

## ip address 172.16.128.67 255.255.255.0

## dhcp select global

## #

## interface GigabitEthernet0/0/1

## #

## interface GigabitEthernet0/0/2

## #

## interface NULL0

## #

## interface LoopBack50

## ip address 50.5.5.5 255.255.255.255

## #

## ospf 1 router-id 50.5.5.5

## area 0.0.0.0

## network 50.5.5.5 0.0.0.0

## network 172.16.128.0 0.0.0.255

## #

## ssh client first-time enable

## stelnet server enable

## #

## user-interface con 0

## authentication-mode password

## user-interface vty 0 4

## authentication-mode aaa

## protocol inbound all

## user-interface vty 16 20

## #

## wlan ac

## #

## return

## <DHCP>

## 1️⃣ VLAN, Access/Trunk, Eth-Trunk, MSTP

### 🔹 A1 коммутаторы

system-view

sysname A1

vlan batch 50 111 112 43 100 200

interface Ethernet0/0/1

port link-type access

port default vlan 111

quit

interface Ethernet0/0/2

port link-type access

port default vlan 112

quit

interface g0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 50 111 112 43 100 200

quit

interface g0/0/2

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 50 111 112 43 100 200

quit

interface Ethernet0/0/22

port link-type trunk

port trunk pvid vlan 43

port trunk allow-pass vlan 43 100 200

quit

### 🔹 A2 коммутаторы (A1-мен бірдей, тек хост аты өзгереді)

undo terminal monitor

system-view

sysname A2

vlan batch 50 111 112 43 100 200

interface Ethernet0/0/1

port link-type access

port default vlan 111

quit

interface Ethernet0/0/2

port link-type access

port default vlan 112

quit

interface g0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 50 111 112 43 100 200

quit

interface g0/0/2

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 50 111 112 43 100 200

quit

interface Ethernet0/0/22

port link-type trunk

port trunk pvid vlan 43

port trunk allow-pass vlan 43 100 200

quit

### 🔹 D1 коммутаторы

undo terminal monitor

system-view

sysname D1

vlan batch 50 111 112 43 100 200

interface g0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 50 111 112 43 100 200

quit

interface g0/0/2

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 50 111 112 43 100 200

quit

interface g0/0/24

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 43 100 200

quit

interface Eth-Trunk 1

mode lacp-static

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 50 111 112 43 100 200

quit

interface g0/0/3

eth-trunk 1

quit

interface g0/0/4

eth-trunk 1

quit

stp region-configuration

region-name HQ1

revision-level 1

instance 1 vlan 111

instance 2 vlan 112

instance 3 vlan 50

active region-configuration

quit

stp instance 1 root primary

stp instance 3 root primary

stp instance 2 root secondary

display stp brief

display eth-trunk 1

### 🔹 D2 коммутаторы

undo terminal monitor

system-view

sysname D2

vlan batch 50 111 112 43 100 200

interface g0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 50 111 112 43 100 200

quit

interface g0/0/2

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 50 111 112 43 100 200

Quit

interface g0/0/24

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 50 111 112 43 100 200

Quit

interface Eth-Trunk 1

mode lacp-static

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 50 111 112 43 100 200

quit

interface g0/0/3

eth-trunk 1

quit

interface g0/0/4

eth-trunk 1

quit

stp region-configuration

region-name HQ1

revision-level 1

instance 1 vlan 111

instance 2 vlan 112

instance 3 vlan 50

active region-configuration

quit

stp instance 2 root primary

stp instance 1 root secondary

stp instance 3 root secondary

## 2️⃣ VRRP

### 🔹 D1

interface vlanif 50

ip address 10.1.50.1 24

vrrp vrid 50 virtual-ip 10.1.50.254

vrrp vrid 50 priority 105

Quit

interface vlanif 111

ip address 172.16.111.1 24

vrrp vrid 111 virtual-ip 172.16.111.254

vrrp vrid 111 priority 105

Quit

interface vlanif 112

ip address 172.16.112.1 24

vrrp vrid 112 virtual-ip 172.16.112.254

Quit

display vrrp brief

display ip interface brief

### 🔹 D2

interface vlanif 50

ip address 10.1.50.2 24

vrrp vrid 50 virtual-ip 10.1.50.254

quit

interface vlanif 111

ip address 172.16.111.2 24

vrrp vrid 111 virtual-ip 172.16.111.254

quit

interface vlanif 112

ip address 172.16.112.2 24

vrrp vrid 112 virtual-ip 172.16.112.254

vrrp vrid 112 priority 105

quit

## 3️⃣ Single-Area OSPF

### 🔹 D1

interface vlanif 1

ip address 10.1.1.106 30

quit

interface Loopback 50

ip address 50.3.3.3 32

quit

ospf 1 router-id 50.3.3.3

area 0

network 10.1.1.104 0.0.0.3

network 172.16.111.0 0.0.0.255

network 172.16.112.0 0.0.0.255

network 10.1.50.0 0.0.0.255

network 192.168.100.0 0.0.0.255

network 192.168.200.0 0.0.0.255

network 50.3.3.3 0.0.0.0

quit

### 🔹 D2

interface vlanif 1

ip address 10.1.1.110 30

quit

interface Loopback 50

ip address 50.4.4.4 32

quit

ospf 1 router-id 50.4.4.4

area 0

network 10.1.1.108 0.0.0.3

network 172.16.111.0 0.0.0.255

network 172.16.112.0 0.0.0.255

network 10.1.50.0 0.0.0.255

network 192.168.100.0 0.0.0.255

network 192.168.200.0 0.0.0.255

network 50.4.4.4 0.0.0.0

quit

### 🔹 C1

system-view

sysname C1

interface G0/0/0

ip address 10.1.1.102 30

quit

interface G0/0/1

ip address 10.1.1.105 30

quit

interface G0/0/2

ip address 10.1.1.109 30

quit

interface G0/0/3

ip address 10.10.10.1 24

quit

interface Loopback 50

ip address 50.2.2.2 32

quit

ospf 1 router-id 50.2.2.2

area 0

network 10.1.1.100 0.0.0.3

network 10.1.1.104 0.0.0.3

network 10.1.1.108 0.0.0.3

network 10.10.10.0 0.0.0.255

network 50.2.2.2 0.0.0.0

quit

### 🔹 EdgR1

system-view

sysname EdgR1

interface G0/0/0

ip address 10.1.1.101 30

quit

interface G0/0/2

ip address 172.16.128.1 24

quit

interface G0/0/1

ip address 192.168.137.254 24

quit

interface Loopback 50

ip address 50.1.1.1 32

quit

ospf 1 router-id 50.1.1.1

area 0

network 10.1.1.100 0.0.0.3

network 172.16.128.0 0.0.0.255

network 50.1.1.1 0.0.0.0

network 192.168.137.0 0.0.0.255

quit

display ospf peer brief

### 🔹 DHCP Server (OSPF үшін)

system-view

sysname DHCP

interface G0/0/0

ip address 172.16.128.67 24

quit

interface Loopback 50

ip address 50.5.5.5 32

quit

ospf 1 router-id 50.5.5.5

area 0

network 172.16.128.0 0.0.0.255

network 50.5.5.5 0.0.0.0

quit

## 4️⃣ DHCP

dhcp enable

ip pool VLAN111

network 172.16.111.0 mask 24

gateway-list 172.16.111.254

dns-list 172.16.128.69

excluded-ip-address 172.16.111.1 172.16.111.10

excluded-ip-address 172.16.111.251 172.16.111.253

lease day 5

quit

ip pool VLAN112

network 172.16.112.0 mask 24

gateway-list 172.16.112.254

dns-list 172.16.128.69

excluded-ip-address 172.16.112.1 172.16.112.10

excluded-ip-address 172.16.112.251 172.16.112.253

lease day 5

quit

interface G0/0/0

dhcp select global

quit

### 🔹 D1 және D2 (DHCP Relay)

# D1

dhcp enable

interface vlanif 111

dhcp select relay

dhcp relay server-ip 172.16.128.67

quit

interface vlanif 112

dhcp select relay

dhcp relay server-ip 172.16.128.67

quit

# D2 (дәл солай)

dhcp enable

interface vlanif 111

dhcp select relay

dhcp relay server-ip 172.16.128.67

quit

interface vlanif 112

dhcp select relay

dhcp relay server-ip 172.16.128.67

quit

### 🔹 D1 (Staff және Guest үшін жергілікті DHCP)

ip pool Staff

network 192.168.100.0 mask 24

gateway-list 192.168.100.254

dns-list 8.8.8.8

option 43 sub-option 2 ip-address 10.1.43.254

excluded-ip-address 192.168.100.1 192.168.100.10

excluded-ip-address 192.168.100.251 192.168.100.253

lease day 5

quit

ip pool Guest

network 192.168.200.0 mask 24

gateway-list 192.168.200.254

dns-list 8.8.8.8

option 43 sub-option 2 ip-address 10.1.43.254

excluded-ip-address 192.168.200.1 192.168.200.10

excluded-ip-address 192.168.200.251 192.168.200.253

lease day 5

Quit

ip pool AP

network 10.1.43.0 mask 24

gateway-list 10.1.43.254

option 43 hex f1040a012bfe

excluded-ip-address 10.1.43.1 10.1.43.100

excluded-ip-address 10.1.43.201 10.1.43.253

lease day 5

Quit

interface vlanif 100

ip address 192.168.100.254 24

dhcp select global

quit

interface vlanif 200

ip address 192.168.200.254 24

dhcp select global

quit

## 5️⃣ NAT (Easy IP)

### 🔹 EdgR1

acl 2000

rule permit source 172.16.111.0 0.0.0.255

rule permit source 172.16.112.0 0.0.0.255

rule permit source 192.168.137.0 0.0.0.255

rule permit source 10.1.1.0 0.0.0.3

rule permit source 172.16.128.0 0.0.0.255

quit

interface G0/0/1

nat outbound 2000

quit

ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.137.1

ospf 1

default-route-advertise

quit

display nat session all verbose

## 6️⃣ Remote Access (SSH/Telnet) – Барлық құрылғыларда бірдей

### 📌 A1

interface vlanif 50

ip address 10.1.50.101 24

quit

ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.50.254

### 📌 A2

interface vlanif 50

ip address 10.1.50.102 24

quit

ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.50.254

Келесі командаларды EdgR1, C1, D1, D2, A1, A2, DHCP Server-де орындаңыз.

aaa

local-user student password cipher Huawei@123

local-user student service-type terminal ssh telnet

local-user student privilege level 15

quit

ssh user student authentication-type password

ssh user student service-type stelnet

stelnet server enable

telnet server enable

rsa local-key-pair create

User-int vty 0 4

Authentication-mode aaa

Protocol inbound all

q

Қосымша (источник интерфейсті шектеу):

- D1/D2/C1/DHCP/EdgR1: ssh server permit interface LoopBack 50

- A1/A2: ssh server permit interface Vlanif 50 (немесе ssh server-source -i vlanif 50)

Тексеру:

stelnet 50.3.3.3

telnet 10.1.50.101

## 7️⃣ DNS және HTTP

### 🔹 Ubuntu Server (172.16.128.69)

DNS (BIND9):

sudo apt update && sudo apt install -y bind9

sudo nano /etc/bind/named.conf.local

zone "lab.local" {

type master;

file "/etc/bind/db.lab.local";

};

sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.lab.local

sudo nano /etc/bind/db.lab.local

$TTL 604800

@   IN  SOA lab.local. root.lab.local. (1 604800 86400 2419200 604800)

@   IN  NS  lab.local.

@   IN  A   172.16.128.69

www IN  A   172.16.128.69

sudo systemctl restart bind9

HTTP (Apache):

sudo apt install -y apache2

sudo mkdir -p /var/www/lab.local

echo '<h1>Welcome to Almaty!</h1>' | sudo tee /var/www/lab.local/index.html

sudo nano /etc/apache2/sites-available/lab.local.conf

<VirtualHost 172.16.128.69:80>

ServerName lab.local

DocumentRoot /var/www/lab.local

</VirtualHost>

sudo a2ensite lab.local.conf

sudo systemctl reload apache2

### 🔹 Клиентте тексеру (PC1)

ipconfig (172.16.111.11 алу керек)

ping lab.local

немесе браузерде http://lab.local (немесе http://172.16.128.69)

## 8️⃣ FTP

### 🔹 Ubuntu Server

sudo apt install -y vsftpd

sudo nano /etc/vsftpd.conf

Өзгертулер:

anonymous_enable=YES

anon_root=/srv/ftp

write_enable=YES

anon_upload_enable=YES

sudo mkdir -p /srv/ftp

echo "Test file" | sudo tee /srv/ftp/file1.txt

sudo systemctl restart vsftpd

### 🔹 EdgR1-де тексеру

ftp 172.16.128.69

# Пайдаланушы: anonymous, пароль: бос

dir

get file1.txt

bye

## 9️⃣ TFTP

### 🔹 Ubuntu Server

sudo apt install -y tftpd-hpa tftp-hpa

sudo nano /etc/default/tftpd-hpa

TFTP_USERNAME="tftp"

TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"

TFTP_ADDRESS="172.16.128.69:69"

TFTP_OPTIONS="--secure --create --listen --verbose"

sudo systemctl restart tftpd-hpa

sudo chown -R tftp:nogroup /srv/tftp

sudo chmod -R 755 /srv/tftp

### 🔹 EdgR1-де тексеру

tftp 172.16.128.69 get f1.conf

dir

tftp 172.16.128.69 put vrpcfg.zip

## 🔟 WLAN (AC1, AP1, AP2)

### 🔹 AC1

system-view

sysname AC1

vlan batch 43 100 200

interface vlanif 43

ip address 10.1.43.254 24

Q

capwap source interface Vlanif 43

ip pool Staff

network 192.168.100.0 mask 24

gateway-list 192.168.100.254

dns-list 8.8.8.8

option 43 sub-option 2 ip-address 10.1.43.254

excluded-ip-address 192.168.100.1 192.168.100.10

excluded-ip-address 192.168.100.251 192.168.100.253

lease day 5

quit

ip pool Guest

network 192.168.200.0 mask 24

gateway-list 192.168.200.254

dns-list 8.8.8.8

option 43 sub-option 2 ip-address 10.1.43.254

excluded-ip-address 192.168.200.1 192.168.200.10

excluded-ip-address 192.168.200.251 192.168.200.253

lease day 5

Quit

ip pool AP

network 10.1.43.0 mask 24

gateway-list 10.1.43.254

option 43 hex f1040a012bfe

excluded-ip-address 10.1.43.1 10.1.43.100

excluded-ip-address 10.1.43.201 10.1.43.253

lease day 5

Quit

interface vlanif 43

dhcp select global

Q

wlan

regulatory-domain-profile name default

country-code kz

quit

security-profile name WLAN-Staff

security wpa-wpa2 psk pass-phrase Huawei@123 aes

Quit

security-profile name WLAN-Guest

security wpa-wpa2 psk pass-phrase Huawei@123 aes

quit

ssid-profile name WLAN-Staff

ssid Staff-WiFi

Quit

ssid-profile name WLAN-Guest

ssid Guest-WiFi

quit

vap-profile name VAP-Staff

forward-mode direct-forward

service-vlan vlan-id 100

ssid-profile WLAN-Staff

security-profile WLAN-Staff

quit

vap-profile name VAP-Guest

forward-mode direct-forward

service-vlan vlan-id 200

ssid-profile WLAN-Guest

security-profile WLAN-Guest

quit

ap-group name ap-group1

regulatory-domain-profile default

vap-profile VAP-Staff wlan 1 radio all

vap-profile VAP-Guest wlan 2 radio all

quit

ap auth-mode mac-auth

ap-id 0 ap-mac 00e0-fc17-3630

ap-name AP1

ap-group ap-group1

quit

ap-id 1 ap-mac 00e0-fc56-68e0

ap-name AP2

ap-group ap-group1

quit

Тексеру:

display ap all

display station all

## 🔄 Қосымша: NTP (EdgR1 – сервер, қалғандары – клиент)

EdgR1-де:

ntp-service enable

ntp-service refclock-master 3

Клиенттерде (C1, D1, D2, A1, A2, DHCP):

ntp-service enable

ntp-service unicast-server 172.16.128.69

Ubuntu-да chrony орнатылған.

## 1️⃣ Хост машинада (Windows) Loopback адаптерлерін қосу

Бұл адаптерлер eNSP бұлттарымен (Cloud) байланысады.

### Loopback1 (серверлік желі)

- Windows+R → hdwwiz.exe → Әрі қарай.

- "Install the hardware that I manually select" → "Network adapters" → "Microsoft" → "Microsoft KM-TEST Loopback Adapter".

- Атын Loopback1 деп қойыңыз.

- Орнатып болған соң, Control Panel\Network and Internet\Network Connections ішінде Loopback1 қасиеттерін ашыңыз.

- TCP/IPv4:

  - IP address: 172.16.128.254

  - Subnet mask: 255.255.255.0

  - Басқа ештеңе жазбаңыз (шлюз керек емес).

### Loopback2 (Интернет желісі)

- Дәл осылай тағы бір Loopback адаптер қосып, атын Loopback2 деңіз.

- TCP/IPv4:

  - IP address: 192.168.137.1

  - Subnet mask: 255.255.255.0

Екі адаптер де Windows Firewall-да рұқсат етілгенін тексеріңіз. Ең оңайы – толығымен өшіру (лаборатория үшін).

## 2️⃣ VMware Virtual Network Editor баптау

VMware Workstation ішінде Edit → Virtual Network Editor... → Change Settings (администратор ретінде).

### VMnet2 – серверлік желі (Bridge to Loopback1)

- VMnet2 таңдаңыз.

- Host-only (немесе Bridged – Loopback1-ге) қойыңыз.

- Bridged to: → Microsoft KM-TEST Loopback Adapter - Loopback1 (атын таңдаңыз).

- Subnet IP: 172.16.128.0, Subnet mask: 255.255.255.0.

- DHCP-ті өшіріңіз (барлық IP статикалық).

### VMnet3 – Интернет желісі (Bridge to Loopback2)

- VMnet3 таңдаңыз.

- Host-only немесе Bridged → Loopback2.

- Subnet IP: 192.168.137.0, Subnet mask: 255.255.255.0.

- DHCP өшірулі.

Ескерту: VMnet2 және VMnet3 тек eNSP бұлттары мен Ubuntu-ны байланыстыру үшін қолданылады. Олардың IP диапазоны сіздің жоспарланған статикалық IP-лермен қабаттаспауы керек.

## 3️⃣ Ubuntu виртуалды машинасын баптау

Ubuntu VM-ге екі желілік адаптер қосыңыз:

- Network Adapter 1 (NAT немесе Bridged) – Интернетке шығу үшін (ens32). Бұл адаптерге DHCP қосыңыз, ол сіздің шынайы желіңізден IP алады.

- Network Adapter 2 (Custom: VMnet2) – серверлік желі (ens34). Статикалық IP 172.16.128.69/24.

Ubuntu-ның ішінде Netplan арқылы конфигурация:

bash

sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

Мазмұны:

yaml

network:

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

ens32:

dhcp4: true

ens34:

dhcp4: false

addresses:

- 172.16.128.69/24

routes:

- to: default

via: 172.16.128.1   # EdgeR1 арқылы интернетке

nameservers:

addresses: [8.8.8.8]

bash

sudo netplan apply

UFW брандмауэр:

bash

sudo ufw enable

sudo ufw allow from 172.16.128.0/24 to any port 53,80,21,69,123,22 proto {udp,tcp}

sudo ufw reload

Осыдан кейін Ubuntu-дағы барлық қызметтер (DNS, HTTP, FTP, TFTP, NTP) жұмыс істейді.

## 4️⃣ eNSP Cloud (Бұлт) конфигурациясы

Сіздің топологияңызда екі бұлт бар:

### Cloud1 (Интернетке жалғану)

- EdgeR1-дің GE0/0/1 интерфейсі Cloud1-ге қосылған.

- Cloud1-де бір портты VMnet3-ке жалғаңыз (немесе Loopback2-ге тікелей байлау).

- EdgeR1-де GE0/0/1 IP мекенжайы: 192.168.137.254/24. Шлюз 192.168.137.1 (Cloud арқылы).

### Cloud2 (Серверлік желіге жалғану)

- EdgeR1-дің GE0/0/2 интерфейсі Cloud2-ге, ол серверлік сегментке (Ubuntu, DHCP сервер, т.б.) шығады.

- Cloud2-де портты VMnet2-ге жалғаңыз.

- EdgeR1-де GE0/0/2 IP мекенжайы: 172.16.128.1/24. Ubuntu сервері осы желіде 172.16.128.69 және DHCP сервер (егер бөлек құрылғы болса) 172.16.128.67.

eNSP-те Cloud конфигурациясы:

- Cloud-қа екі рет басып, Bind info → UDP → Add → Port type: Ethernet → Interface name: Loopback1 (немесе VMnet2) таңдаңыз. Екінші портты GE0/0/2-ге қосыңыз.

- Дәл солай Cloud1 үшін Loopback2 немесе VMnet3.

## 5️⃣ Құрылғылардың IP мекенжайлары (түзетілген)

Алдыңғы жауапта барлық конфигурация дұрыс берілген. Төменде тек сіз сұраған 10.10.10.67 орнына дұрыс IP-лерді көрсетемін.

### DHCP Server (жеке құрылғы болса)

text

system-view

sysname DHCP

interface g0/0/0

ip address 172.16.128.67 24

quit

interface Loopback 50

ip address 50.5.5.5 32

quit

ospf 1 router-id 50.5.5.5

area 0

network 172.16.128.0 0.0.0.255

network 50.5.5.5 0.0.0.0

quit

Егер сіз осы DHCP сервердің g0/0/0 интерфейсіне 10.10.10.67 беремін десеңіз – ол мүмкін емес, себебі бұл интерфейс серверлік сегментке (172.16.128.0/24) қосылған. Басқа сегментке шығу үшін қосымша интерфейс керек. Біз тапсырма бойынша жұмыс істейміз.

### Ubuntu DHCP Client (егер Ubuntu-ды DHCP-ге ауыстыру керек болса)

Сіз "dhcp g0/0/0 10.10.10.67 24" деп айттыңыз, мүмкін Ubuntu-да интерфейсті DHCP-ге ауыстыруды сұраған шығарсыз? Бірақ бізге статикалық IP керек. Сондықтан бұл жарамайды.

## 6️⃣ Қосымша тексеру

Барлық баптаулардан кейін келесі ping тесттерін орындаңыз:

- Ubuntu → EdgeR1: ping 172.16.128.1

- Ubuntu → Интернет (8.8.8.8): ping 8.8.8.8

- PC1 → Ubuntu HTTP: браузерде http://172.16.128.69 алыңыз.

- EdgeR1 → Ubuntu TFTP: tftp 172.16.128.69 get f1.conf